- 附表2  环保投资一览表  （万元）

| 项目 |  | 环保措施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 1 | 切割粉尘设置2个排风扇 | 1 |
|  | 2 | 加热炉燃烧废气：1套（双碱法脱硫）、一根25m高排气筒 | 45 |
|  | 3 | 罐区呼吸有机废气：2套油气回收系统，去除效率不低于80% | 5 |
|  | 4 | 炭黑布袋除尘器一套，除尘效率99%，一根15m高排气筒 | 5 |
|  | 5 | 油烟净化器(效率不低于60%) | 1 |
| 废水治理 | 1 | 生活污水：1个化粪池（20.0m3）和一个隔油池（3.0m3） | 1 |
|  | 2 | 初期雨水：一个初期雨水收集池（80m3） | 5 |
|  | 3 | 生产废水：一个油水分离器，处理能力为30m3/d | 20 |
|  | 4 | 每两台裂解炉公用一个冷却循环水池，每个冷却循环水池有效容积为50m3，共6个 | 30 |
| 噪声治理 | 1 | 选用先进的低噪声设备，车间进行合理布置，采取减震、隔声、消声等防噪降噪措施，加强维护和管理 | 3.0 |
| 固体废物处置 | 1 | 一般固体废物：设一般固废临时储存点，并对地面做防渗处理，做好防风、防雨、防晒措施 | 4.0 |
|  | 2 | 危险废物：储油罐约每3年需进行一次油罐清洗作业，每次清罐废物由专业清理公司负责妥善处理；设置危废暂存间，并对地面做防渗处理，做好防风、防雨、防晒，集中收集、储存在指定地方，专人负责，定期交由有资质单位处理。 | 8.0 |
|  | 3 | 生活垃圾：若干垃圾桶 | 0.5 |
| 风险防范措施 | 1 | 应急消防措施（消防栓、灭火器等）、事故池 | 20.0 |
| 地下水污染治理 | 1 | 事故池、生产车间、油储罐区、危废暂存间、沉淀池等防腐防渗措施 | 30.0 |
| 绿化 | 1 | 绿化面积1000m2 | 6.0 |
| 合计 |  | —— | 184.5 |

- 附表3  环保措施一览表

| 环境要素 | 验收内容 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 初期雨水 | 初期雨水收集池（有效容积为80 m3） |
|  | 车间清洗废水、水封罐废水 | 一个油水分离器（处理能力为30m3/d） |
|  | 食堂废水和生活污水 | 食堂隔油池（有效容积为3.0 m3），化粪池（有效容积为20m3） |
|  | 冷却循环水池 | 每两台裂解炉公用一个冷却循环水池，每个冷却循环水池有效容积为50 m3，共6个 |
|  | 事故废水 | 事故池（有效容积为100 m3） |
| 大气环境 | 燃烧炉（包括柴油和裂解不凝气体的燃烧产生的废气） | 一套脱硫塔碱液脱硫处理（双碱法）处理，1根25m高，内径0.60m的排气筒 |
|  | 炭黑包装装卸粉尘 | 炭黑布袋除尘器一套，除尘效率99%，一根15m高排气筒 |
|  | 废旧轮胎切割 | 安装排风扇、加强通风 |
|  | 罐区 | 安装油气2套回收装置 |
|  | 食堂 | 一个油烟净化器+烟道 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 减振、隔声等措施 |
| 地下水环境 | 分区防渗 | 按照本评价要求分区防渗 |
| 固体废物 | 脱硫石膏 | 一个固废暂存场（20m3）收集，定期作为建筑材料使用 |
|  | 布袋除尘器收集的燃烧废气中的炭黑粉尘 | 收集作为炭黑外售 |
|  | 渣油、水封罐底泥、废活性炭、油水分离器分离油泥 | 1间危险固废暂存间（25m3），定期交由有资质的单位处理 |
|  | 员工生活垃圾 | 厂区合理分布5个垃圾桶，定期清运至园区环卫部门指定地点处理 |

- 附表4  环保竣工验收一览表

| 环境要素 | 验收内容 | 环保措施 | 验收执行标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 初期雨水 | 初期雨水收集池（有效容积为80m3） | 经沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业水质后回用于脱硫和厂区绿化，不外排 |
|  | 车间清洗废水、水封罐废水 | 一个油水分离器（处理能力为30m3/d） | 污水处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质后回用，不外排 |
|  | 食堂废水和生活污水 | 食堂隔油池（有效容积为3m3），化粪池（有效容积为20m3） | 污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后定期运往榕江县污水处理厂处理，不外排 |
|  | 冷却循环水池 | 每两台裂解炉公用一个冷却循环水池，每个冷却循环水池有效容积为50m3，共6个 | 污水处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业用水水质后回用，不外排 |
|  | 事故废水 | 消防废水事故池（有效容积为100m3） | 发生事故时事故废水不外排 |
| 大气环境 | 燃烧炉（包括柴油和裂解不凝气体的燃烧产生的废气） | 一套双碱法脱硫设备，1根25m高，内径0.60m的排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中二级排放标准 |
|  | 炭黑粉尘处理系统 | 2套脉冲除尘器处理，1根15m高，内径0.50m的排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 废旧轮胎切割 | 安装排风扇、加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求 |
|  | 罐区 | 安装油气2套回收装置 |  |
|  | 食堂 | 一个油烟净化器+烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
| 地下水环境 | 分区防渗 | 按照本评价要求分区防渗 | / |
| 固体废物 | 脱硫石膏 | 一个固废暂存场（20 m3）收集，定期外售作为建筑材料使用 | 《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（DB52/865-2013） |
|  | 布袋除尘器收集的炭黑粉尘 | 返回作为炭黑产品外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单中 |
|  | 初期雨水池污泥 | 脱水干化后外运 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单 |
|  | 渣油、水封罐底泥、废活性炭、油水分离器分离油泥 | 一间危险固废暂存间（25m2），定期交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
|  | 员工生活垃圾 | 厂区合理分布5个垃圾桶，定期清运至园区环卫部门指定地点处理 | 《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T368-2011）中相关规定 |

- 附表5  环境监理一览表

| 序号 | 环保项目 | 监理内容及要求 | 建立监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 |  |  |
| 1 | 生活污水处理 | 监理内容：污水处理站建成前，施工人员食堂污水和日常生活污水采用隔油池和沉淀池处理，处理后废水可作为施工场地防尘洒水，多余部分农灌。 监理要求：出水能满足施工用水和防尘用水、农田灌溉水质要求。 监理内容：在施工期间先行建设化粪池和隔油池，用于施工期间和运营期间的生活污水处理。 | / |
| 2 | 施工废水处理 | 监理内容：利用沉淀池临时收集处理施工废水。 监理内容：利用临时沉淀池收集处理地面施工产生的废水；用于后续施工和运营期间的生产废水处理。 |  |
| 二 | 大气污染防治 | 地面硬化和绿化应在施工期进行。 水泥和其他细颗粒散装原料，贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放，对洒落的水泥等粉尘即时清扫。细颗粒物料运输采用密闭式槽车运输。 | 在生产区场地设置颗粒物监测点。 |
| 二 | 噪声防治 | 监理内容：1.尽量采用低噪声设备；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛；混凝土搅拌站等强噪声源宜设置在远离居民点处。 合理安排施工时间，在夜间尽可能不用高噪声设备，噪声值大于85dB(A)的设备只限于白天作业，严禁在夜间22:00〜次日7:00施工；物料进场要安排在白天进行。 由施工企业对施工现场的噪声值进行监测和记录，超过限值必须调整施工强度，必要时在施工高噪声源和居民点之间设置临时隔声屏障，避免扰民纠纷。 监理要求：施工现场厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)要求。 | 在施工场界四周外1m，设置噪声监测点。 |
| 四 | 生态综合保护 | 监理内容：1.合理调配土方，安排施工时序，防止弃渣过多堆积。在建筑用土、石、沙等堆放地应设置明显标志集中管理。 工程施工尽量减少临时占地，尽快恢复临时占地功能；注意表层熟土的保护。 |  |